基于Milkv Duo的RISC-V开源无人机—— C/C++实践编程作业

一、作业背景与目标

RISC-V 作为开源指令集架构，已成为国产芯片和嵌入式系统发展的核心方向。Milk-V Duo 256 是一款高性价比的 RISC-V 开发板，搭载 SG2002 双核处理器（1GHz RISC-V C906 + 700MHz RISC-V C906），具备丰富的外设接口和强大的计算能力，非常适合嵌入式系统开发实践。

无人机是一个典型的多学科交叉综合系统，涉及硬件组装、驱动开发、传感器数据处理、控制算法实现等多个技术领域。通过本作业，学生将基于 Milk-V Duo 256 开发板，使用 C/C++ 语言实现一个可稳定飞行的无人机（多旋翼/直升机/固定翼），深入理解 RISC-V 架构、嵌入式系统开发流程和实时控制算法。

二、作业要求

2.1 整体框架要求（必做）

所有飞机预算控制在800元以内（需要公布物料清单列表）。所有开发板上的嵌入式终端代码必须使用 C/C++ 语言编写，禁止直接使用 Python 等高级语言的现成库。所有试飞必须在空旷无人的场地进行，远离人群、建筑物和电线；严格遵守锂电池使用规范，避免短路和过充

（1）硬件系统功能

- 正确组装无人机机架、电机、电调、传感器和主控板；Milk-V Duo 256必须是主控板，可以有Arduino、STM32等其他控制板。

- 电源系统稳定，能同时为主控板、传感器和电机供电

- 所有接线规范，无短路、虚焊问题，飞行中不会脱落

- 具备紧急停桨功能，当遥控器端（或者手机遥控）拨到特定开关时，所有电机立即停止转动

以下是必需组件

| 组件名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 主控板 | 核心控制单元，必须是Milk-V Duo 256主控板，不计入800元预算， |
| 机架 | 小型机架，适合室内/室外微风飞行 |
| 无刷电机 | 确保提供充足动力 |
| 电调 | 多路电调，简化接线 |
| 螺旋桨 | 适配无刷电机 |
| IMU 传感器 | 姿态检测核心传感器 |
| 通信模块 | 确保无人机具有WiFi/蓝牙通信 |
| 遥控器 + 接收机 | 或者手机遥控 |
| 电池 | 确保具有足够的演示时间 |
| 电源模块 | 5V/3.3V 降压模块，为主控板和传感器供电 |
| 功能传感器 | 至少一个，温湿度、摄像头等 |

（2）软件系统功能

- 编写 IMU 传感器驱动，读取原始加速度和角速度数据，采样频率不低于 100Hz；实现互补滤波算法，对原始数据进行融合，解算出俯仰角、横滚角和偏航角，精度在 ±5° 以内

- 实现 PID 控制算法，分别对俯仰、横滚、偏航三个通道进行独立的闭环控制

- 实现油门曲线和死区处理，避免电机启动冲击和控制抖动

- 能通过遥控器控制无人机的油门、俯仰、横滚和偏航

- 能实现无人机的稳定悬停（在无风环境下，悬停高度误差 ±0.5m，水平位置误差 ±1m，持续时间≥10 秒）

- 具备低电压报警功能，当电池电压低于 3.2V 时，报警并主动降低飞行高度

- 能够持续不断的通过功能传感器采集一路数据，传回遥控端可视化显示

2.2 扩展建议（有特别需求超出预算，需要提前申请）

- 定高功能：增加气压计传感器，实现气压定高，高度误差 ±0.3m

- 一键起飞 / 降落：通过遥控器开关实现一键自动起飞到指定高度和一键自动降落

- LED 状态指示：通过不同颜色和闪烁频率的 LED 灯显示无人机的飞行状态（待机、起飞、悬停、低电）

- 飞行数据记录：将飞行过程中的姿态角、电机转速、电池电压等数据记录到 SD 卡中

- 采用卡尔曼滤波优化等：将互补滤波替换为更精确的滤波算法，提高姿态解算精度到 ±2° 以内

- 摄像头实时传输：实现视频实时回传

- 超声波避障：增加 超声波传感器，实现前方障碍物检测和自动避障

- 航点飞行：预设 3-5 个航点，实现无人机自动按航点飞行

- 光流定位：增加光流传感器，实现室内无 GPS 环境下的精准悬停

- 其他显示特色的功能：喇叭输出、装饰灯带、空中取物等

三、作业要求

作业提交：5月28日检查作业

- 发票须知

所有采购内容必须开具国家正规发票（普票/专票都可以）才能够报销，开票信息为：

户名：山东大学

纳税人识别号：12100000495570303U

地址：山东省济南市历城区山大南路27号

电话：0531-88364534

开户银行：中国银行济南历城支行

账号：244206255768